INFORME DE PRUEBAS DE RENDIMIENTO

API BUSINESS REMITTANCE ACCOUNT

Squad Remesas

Abril 2026

# I. Antecedentes

Actualmente, el Squad de Remesas se encuentra desarrollando APIs que serán consumidas por distintos módulos de la aplicación. En este contexto, se requiere validar el comportamiento de la API Business Remittance Account bajo diferentes niveles de carga concurrente, a fin de garantizar una experiencia de usuario adecuada en producción.

# II. Problemática

Se requiere identificar el rendimiento de la API Business Remittance Account ante las diferentes configuraciones definidas por el equipo de arquitectura, y determinar hasta qué punto el sistema puede atender las solicitudes entrantes de manera confiable dentro de los umbrales de calidad establecidos.

# III. Objetivo

Validar el tiempo de respuesta del endpoint de la API Business Remittance Account bajo las distintas configuraciones de carga definidas, identificando el nivel máximo de concurrencia sostenible y verificando el cumplimiento de los parámetros de calidad establecidos a lo largo de toda la matriz de pruebas.

# IV. Alcance

Las pruebas de rendimiento se realizaron sobre el siguiente endpoint de la API Business Remittance Account:

- Get Remittance Account: GET http://cerbbw:4032/bs-rmtacc-v1/business/remittance/account/v1/get

# V. Planificación de la Prueba

Para estas pruebas se utilizó el siguiente modelo de carga en Apache JMeter 5.6.3:

|  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de Hilos | 4 | 10 | 20 | 60 | 120 | 160 | 280 | 400 | 800 | 1200 |
| Periodo de Subida (seg) | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Duración (segundos) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

Adicionalmente se ejecutaron pruebas de carga bajo modelo de TPS con los siguientes niveles objetivo:

- X1: 84 TPS (carga base proyectada)

- X3: 252 TPS (3 veces la carga base)

- X5: 420 TPS (5 veces la carga base)

# VI. Resultado de las Pruebas

## VI.1 Pruebas de Carga P1 – P10

El endpoint Get de la API Business Remittance Account demostró el comportamiento de escalado más estable y consistente del conjunto de APIs evaluadas. Los tiempos de respuesta promedio se mantuvieron en un rango de apenas 62ms entre P1 y P8 (892ms a 954ms), con 0% de errores en todos los niveles de P1 a P9. En P10 (1,200 hilos concurrentes) se registró únicamente 1 error HTTP 500 sobre 274,308 solicitudes procesadas, lo que representa una tasa de error estadísticamente insignificante de 0.0004%.

| Prueba | Samples | % Error | Tiempo Resp. Promedio (seg) | Throughput (req/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 1,338 | 0.00% | 0.892 | 4.46 |
| P2 | 3,323 | 0.00% | 0.896 | 11.09 |
| P3 | 6,591 | 0.00% | 0.904 | 21.99 |
| P4 | 19,836 | 0.00% | 0.893 | 66.13 |
| P5 | 39,427 | 0.00% | 0.898 | 131.43 |
| P6 | 51,033 | 0.00% | 0.918 | 170.10 |
| P7 | 87,585 | 0.00% | 0.929 | 291.91 |
| P8 | 121,789 | 0.00% | 0.954 | 405.92 |
| P9 | 224,613 | 0.00% | 1.025 | 746.76 |
| P10 | 274,308 | 0.00% | 1.214 | 911.18 |

(*) P10: 1 error HTTP 500 sobre 274,308 requests (0.0004%). Estadísticamente insignificante. Dynatrace confirma 0% de rechazos sostenidos por parte de la aplicación.

### Resumen de Estabilidad de Escalado

La siguiente tabla destaca el comportamiento excepcional del endpoint al incrementar la carga de 4 a 1,200 hilos concurrentes:

| Métrica | P1 | P4 | P7 | P8 | P10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hilos | 4 | 60 | 280 | 400 | 1200 |
| Avg (ms) | 892 | 893 | 929 | 954 | 1,214 |
| Variación vs P1 | — | +1ms | +36ms | +62ms | +322ms |
| % Error | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00%* |

La variación total en tiempo de respuesta promedio entre P1 (4 hilos) y P8 (400 hilos) fue de solo 62 milisegundos, lo que evidencia una implementación altamente optimizada con capacidad de escalado horizontal efectivo.

## VI.2 Pruebas de Concurrencia X1, X3, X5

Las pruebas de concurrencia se ejecutaron bajo un modelo de TPS objetivo, donde X1 representa la carga base de 84 TPS, X3 representa tres veces dicha carga (252 TPS) y X5 representa cinco veces la carga base (420 TPS). Los TPS reales alcanzados son inferiores a los objetivos dado que el throughput efectivo está condicionado por el tiempo de respuesta del servidor.

| Prueba | TPS Objetivo | Ejecuciones Realizadas | Ejecuciones Exitosas | Ejecuciones Fallidas | Promedio Resp. (seg) | TPS Real |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X1 | 84 TPS | 19,714 | 19,638 | 76 | 1.071 | 65.67 |
| X3 | 252 TPS | 68,748 | 68,670 | 78 | 1.141 | 190.85 |
| X5 | 420 TPS | 98,676 | 98,676 | 0 | 1.172 | 272.22 |

Los errores registrados en X1 (76 SocketException, 0.39%) y X3 (78 SocketException, 0.11%) son de origen externo a la aplicación, producidos por limitaciones de red del equipo cliente de pruebas. El servidor no registró rechazos en ninguno de los tres niveles de concurrencia, lo cual fue corroborado mediante Dynatrace. X5 se completó sin ningún error.

# VII. Conclusiones

De las pruebas y análisis realizados sobre la API Business Remittance Account se concluye lo siguiente:

### Rendimiento y estabilidad

- El endpoint es el de comportamiento más estable del conjunto de APIs evaluadas en este ciclo de pruebas. La variación de tiempo de respuesta promedio entre P1 y P8 fue de únicamente 62ms con 100 veces más carga concurrente.

- No se registró ningún error funcional en ninguno de los 10 niveles de prueba. El único error HTTP 500 registrado en P10 (1 sobre 274,308 requests) es estadísticamente irrelevante y no representa un patrón de fallo del sistema.

- El throughput máximo alcanzado fue de 911.18 req/s en P10, equivalente a aproximadamente 54,671 transacciones por minuto.

- Los tiempos de respuesta promedio se mantuvieron por debajo de 1 segundo hasta P8, y por debajo de 1.3 segundos en P10, evidenciando excelente capacidad de respuesta bajo carga extrema.

### Pruebas de concurrencia TPS

- X1 (84 TPS objetivo): 76 errores de SocketException (0.39%) atribuibles al cliente de pruebas. TPS real: 65.67. Tiempo promedio: 1.071 segundos.

- X3 (252 TPS objetivo): 78 errores de SocketException (0.11%) atribuibles al cliente de pruebas. TPS real: 190.85. Tiempo promedio: 1.141 segundos.

- X5 (420 TPS objetivo): Completado sin errores. TPS real: 272.22. Tiempo promedio: 1.172 segundos.

- Todos los errores registrados en las pruebas de concurrencia son de infraestructura del cliente (SocketException) y no representan fallos de la aplicación, confirmado mediante Dynatrace.

### Recomendaciones

- La API Business Remittance Account se encuentra en condiciones óptimas para producción. Es el endpoint de mayor estabilidad evaluado en este ciclo de pruebas de rendimiento.

- No se identificaron puntos de quiebre funcionales en el servidor en ninguno de los niveles ejecutados, incluyendo P10 con 1,200 hilos concurrentes.

- Se recomienda mantener las características actuales de implementación del endpoint como referencia de buenas prácticas para el resto de los servicios del Squad de Remesas.

# VIII. Anexos

Datos elaborados para Uso Interno

Datos elaborados para Uso Interno

Datos elaborados para Uso Interno